中国矿业大学计算机学院

2016级本科生计算机网络实验报告

实验内容     终端接入配置及简单网络设计

学生姓名         骆信智  08163337

专业班级           信息安全3班

学    院      计算机科学与技术学院

任课教师                高 璟

| 课程基础理论掌握程度 | 熟练 | 较熟练 | 一般 | 不熟练 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合知识应用能力 | 强 | 较强 | 一般 | 差 |
| 报告内容 | 完整 | 较完整 | 一般 | 不完整 |
| 报告格式 | 规范 | 较规范 | 一般 | 不规范 |
| 实验完成状况 | 好 | 较好 | 一般 | 差 |
| 工作量 | 饱满 | 适中 | 一般 | 欠缺 |
| 学习、工作态度 | 好 | 较好 | 一般 | 差 |
| 抄袭现象 | 无 | 有 姓名: |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |

综合成绩：                     任课教师签字：

年      月      日

项目编号：01

项目名称：终端接入配置及简单网络设计

实验内容：

(1) 物理层认知：认识双绞线、光纤、网络接口、交换机、无线接入设备

(2) 终端接入配置：为连入网络的终端PC，设置TCP/IP协议工作所需参数

(3) 简单网络设计：运用仿真软件环境，搭建至少含有两个端节点的局域网，测试它们的连通性；

实验要求：

(1) 物理层认知，要能准确描述认知对象的功能和属性及使用方法；

(2) 终端接入配置，要求掌握正确设置TCP/IP协议工作所需参数的方法步骤，熟练掌握常用网络测试与配置命令（实用程序）的使用。

(3) 简单网络设计包括拓扑结构设计和连网设备（交换机）的基本配置，要球拓扑结构及连接接口设计正确，能熟练使用交换机的进入、配置、端口等常用设置命令，配置后交换机具有联网和转发数据帧功能；

预习要求：

提前通过互联网或在实验室开始实验前登录实验管理服务器，点击预习链接，阅览或下载实验指导书——预习\网络工程\初级-配置交换机基本信息。

(实验管理服务器http://202.119.201.200:8088/limp/login.seam)

操作与观察：

正确按照实验指导书步骤操作，观察记录下操作结果。

实验报告要求：

(1) 按照实验要求，完成全部实验内容

(2) 在标准实验报告书上填写全部实验操作记录和观察结果

(3) 登录实验管理服务器，提交实验报告电子档。

实验报告内容：

- 物理层认知：

- 认识双绞线

双绞线是由4组相互纠缠在一块的铜线封装在一层绝缘外套中而组成的。之所以要进行相互缠绕，是因为当金属线中有电流（其实是数据流）经过的时候会产生电磁场，而将正、负信号线对绕，两者产生的正、负磁场便会相互对消，减少信号的扰乱。

双绞线分为两大类：UTP（非屏蔽双绞线）和STP（屏蔽双绞线）。它们的分别在于STP中在铜线和外层的绝缘包皮之间有一层金属材料，以减少信号的电磁辐射，以避免被监听，而UTP则没有，电磁辐射相对比较大，被监听的概率也高上许多。在速度上STP的理论速度可以达到155Mbps，而UTP的理论速度则只有100Mbps。STP的价格要比UTP贵太多，对其它网络设备和布线上都有非常高的要求，因此一般只用于对传输质量和保密性都有必须要求的局域网中。而在绝大多数的局域网络中基本上都是使用的UTP。

照频率和信噪比进行分类：双绞线常见的有三类线，五类线和超五类线，以及六类线，前者线径细而后者线径粗，类型数字越大、版本越新，技术越先进、带宽也越宽，当然价格也越贵。

- 光纤

光纤是光导纤维的简写，是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。传输原理是‘光的全反射’。光纤裸纤一般分为三层：中心高折射率玻璃芯（芯径一般为50或62.5μm），中间为低折射率硅玻璃包层（直径一般为125μm），最外是加强用的树脂涂层。光线在纤芯传送，当光纤射到纤芯和外层界面的角度大于产生全反射的临界角时，光线透不过界面，会全部反射回来，继续在纤芯内向前传送，而包层主要起到保护的作用。

光导纤维是由两层折射率不同的玻璃组成。内层为光内芯，直径在几微米至几十微米，外层的直径0.1～0.2mm。一般内芯玻璃的折射率比外层玻璃大1%。根据光的折射和全反射原理,当光线射到内芯和外层界面的角度大于产生全反射的临界角时，光线透不过界面，全部反射。

- 网络接口

网络接口是用来发送和接受数据包的基本设备。系统中的所有网络接口组成一个链状结构，应用层程序使用时按名称调用。常见的以太网接口类型有RJ-45接口，RJ-11接口，SC光纤接口，FDDI接口，AUI接口，BNC接口，Console接口。

- 交换机

交换机是工作在OSI参考模型第二层（数据链路层）的网络连接设备，它的基本功能是在多个计算机或者网段之间交换数据。

以太网交换机在数据链路层进行数据转发时，根据数据包的MAC地址决定数据转发的端口，而不是简单的向所有端口进行转发，以便提高网络的利用率。

交换机是一台专门用于通信的计算机，它由交换机硬件系统和交换机操作系统组成。硬件包括：中央处理器、随机存储器、只读存储器、可读写存储器和外部端口等。

用户配置交换机的过程，是用户通过IOS中提供的专门接口，发出标准命令（或命令集合）来配置和管理交换机的过程，以适应各种网络功能。

- 无线接入设备

在无线局域网里，常见的设备有无线网卡、无线网桥、无线天线等。无线网卡的作用类似于以太网中的网卡，作为无线局域网的接口，实现与无线局域网的连接。无线网桥可以用于连接两个或多个独立的网络段，这些独立的网络段通常位于不同的建筑内，相距几百米到几十公里。所以说它可以广泛应用在不同建筑物间的互联。无线局域网天线可以扩展无线网络的覆盖范围，把不同的办公大楼连接起来。

- 终端接入配置：

为连入网络的终端PC，设置TCP/IP协议工作所需参数

- 打开DOS，分别输入ipcongfig、ipcongfig /all

显示ip具体配置

- ipcongfig /release、ipcongfig /all

释放ip地址

- ipcongfig /renew、ipcongfig /all

重新获取ip地址

- 分别输入ping 邻座主机IP地址、ping 校园网域名、ping 某公网网站域名三个命令

邻座主机IP地址和校园网域名时间短，百度网站域名时间较长

- 分别输入tracert 邻座主机IP地址、tracert 校园网域名、tracert 某公网网站域名三个命令

发现可以直接到达邻座主机IP、经过较少路由节点到达校园网域名、经过较多路由节点到达百度网站域名

- 分别输入arp、arp –a

显示主机当前使用的网关地址和网关的mac地址

- arp –s IP地址1 物理地址1、arp-a

向ARP高速缓存中人工输入一个静态项目，实现静态IP/MAC绑定

- arp –d IP地址1、arp-a三组命令

清除ARP缓存

- 简单网络设计：

运用仿真软件环境，搭建至少含有两个端节点的局域网，测试它们的连通性

- 下载注册packet tracer

- 连接两个pc和一个交换机

- 配置pc0的ip，子网掩码和gateway

- 配置pc1的ip，子网掩码和gateway

- pc0 ping pc1

- pc1 ping pc0

使网络管理员可以通过Telnet对交换机进行远程管理。

- 打开packet tracer

- 拓扑图及pc配置同上

- 配置交换机

- 使用设置的密码用pc0登录Telnet

- 使用设置的密码用pc1登录Telnet

实验体会：

(1) 完善了物理层认知，了解学习了各种双绞线、光纤、网络接口、交换机、无线接入设备的原理、分类和应用，对底层物理设备和物理层通信有了更实质的了解；

(2) 使用cmd命令行获取终端接入配置，熟练掌握了常用网络测试与配置命令的各种参数和不同作用。

(3) 学会运用packet tracer进行简单网络设计包括拓扑结构设计和连网设备（交换机）的基本配置，能熟练使用交换机的进入、配置、端口等常用设置命令，配置后交换机具有联网和转发数据帧功能。形象地动手从物理设备开始一步步配置网络拓扑，连接两个主机，而后进一步实现了telnet远程登录的配置。

(4)	总的来说经过第一次实验掌握了cmd、packet tracer两个工具的使用，对计算机网络从底至顶、从物理层向上有了更全面细致统一的理解，并且通过自己的构造过程学会了交换机的配置。